MSDS Эмульсия для снятия следов побежалости POLINOX 

Травильная паста CleanOk
ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  

Версия 1



10.02.2020

	1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

	Торговое наименование
	Эмульсия для снятия следов побежалости POLINOX 

Травильная паста CleanOk

	Номер статьи 
	

	Номер регистрации (REACH)
	Эта информация не доступна

	Номер ЕС 
	отсутствует

	Номер CAS 
	отсутствует

	Соответствующие установленным применения вещества или смеси и противопоказания к применению

	Установленные применения: 
	Предназначена для очистки от пленочных оксидов и пятен побежалости сварных швов, легированных и нержавеющих сталей, при монтаже обвязки оборудования с использованием сварки. 

	Подробная информация о поставщике в паспорте безопасности

	Общество с ограниченной ответственностью «Шлифовальные Технологии»

	Почтовый адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, Наб. Черной речки, д.41
Юридический адрес: 191186, г. С-Петербург, ул. Казанская, д.7, литер «В»

	Телефон:
	8(812) 448-68-01

	Факс:
	-

	Электронная почта:
	info@gtool.ru

	Вэб-сайт:
	www.gtool.ru

	Номер телефона экстренных служб
	112

	Аварийная информационная служба 
	112

	2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

	2.1 Классификация вещества или смеси

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 (CLP)
Классификация в соотв. с СГС 
Раздел

Класс опасности

Класс и категория опасности

Краткая характеристика опасности

Acute Tox. 3
Н301
Acute Tox. 3
H311
Acute Tox. 3
Н331
Замечания

Полный текст об Опасности - и ЕС заявления опасности: смотреть в РАЗДЕЛЕ 16.
2.2 Элементы маркировки 
Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 (CLP)
Сигнальное слово       Опасно
Пиктограммы

[image: image1.png]



Краткая характеристика опасности
H301
Токсично при проглатывании
H311
Токсично при попадании на кожу
H331
Токсично при вдыхании
Меры предосторожности
Меры предосторожности – профилактика
Р261

Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей

Р264
После работы тщательно вымыть руки 
Р270
При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу
Р271

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении

Р280
Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица
Меры предосторожности – реакция

Р301+Р330+Р310
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Немедленно обратиться за медицинской помощью;
Р302+Р352+Р312
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии
Р304+Р340+Р311
ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью
Р361+Р364
Немедленно снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием
Маркировка пакетов, где содержание не превышает 125 мл

Сигнальное слово: Опасно
Символ(ы)

[image: image2.png]



Р301+Р330+Р310
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Немедленно обратиться за медицинской помощью;
Р302+Р352+Р312
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии
Р304+Р340+Р311
ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью
2.3 Другие опасности

Нет дополнительной информации

	3.
СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

	3.1 Вещества
Смесь состоит из:
Загущающий компонент кремнефторстый натрий Na2SiF6
70%
Номер ЕС 
240-934-8
Номер CAS 
16893-85-9
Азотная кислота
1,5%
Номер ЕС 
231-714-2 
Номер CAS 
7697-37-2
Плавиковая кислота 

0,5%

Номер ЕС 
231-634-8
Номер CAS 
7664-39-3
Вода
28%
Номер ЕС 
231-791-2
Номер CAS 
7732-18-5


	4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

	4.1 Описание мер первой помощи

[image: image3.png]




	Общие замечания

Снять загрязненную одежду.

При вдыхании

Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда.

При контакте с кожей

Обильно смыть проточной водой и наложить примочку из 2% раствора борной кислоты.
При попадании в глаза

Промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью.
При проглатывании

Промыть желудок теплой водой. Солевое слабительное. Молоко с яичным белком (2 белка на стакан молока), активированный уголь. По показаниям сердечно-сосудистые средства.

	4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

Повышенная возбудимость, слюно-, слезотечение, сильная головная боль, рвота, сухость во рту, резкие боли в животе, мышечная слабость, кровавый понос

	4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального

лечения

Отсутствует

	5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ


Подходящие средства пожаротушения

Согласовать меры по тушению пожара с условиями окружающей среды разбрызгивание воды, пена, сухой порошок для тушения, диоксид углерода (CO2)

	Неподходящие средства пожаротушения
Для этого вещества / смеси нет ограничений огнетушащих веществ 
5.2 Особые опасности, создаваемые веществом или смесью

Не горючий.
Опасные продукты сгорания

В случае пожара могут образоваться: окись углерода (СО), диоксид углерода (CO2)
5.3 Рекомендации для пожарных

Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат.

	6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

	6.1 Меры личной безопасности, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Для неаварийного персонала

Не вдыхать пар / аэрозоль. Избегать попадания на кожу и глаза. Обеспечить хорошую вентиляцию. 
6.2 Экологические меры предосторожности

Держаться подальше от канализации, поверхностных и грунтовых вод.
6.3 Методы и материалы для локализации и очистки
Советы, как воспрепятствовать утечке

Покрытие канализации
Советы, как очистить утечку

Собрать влаговпитывающими материалами (песок, универсальный связующий материал).
Другая информация, касающаяся разливов и выбросов

Поместить в соответствующие контейнеры для утилизации.

Ссылка на другие разделы 

Опасные продукты горения: смотреть в разделе 5. Средства индивидуальной защиты: смотреть в разделе 8. Несовместимые материалы: смотреть в разделе 10. Рекомендации по утилизации: смотреть в разделе 13.

	7.
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ


Несовместимые вещества или смеси


Рекомендованная температура хранения: от 5 °C до 25 °C.

	7.3 Специфическое(ие) конечное(ые) применение(ия)

Отсутствует какая-либо информация.

	8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ


• защита рук

	Пользоваться соответствующими защитными перчатками. Подходят перчатки химзащиты, которые испытаны в соответствии с EN 374. Рекомендуется проверить химическую стойкость вышеназванных защитных перчаток для специального применения, а также поставщика этих перчаток
• тип материала

NBR (Нитриловый каучук)

• толщина материала

>0,11 mm.

• прорывные времена материала перчаток

> 480 минут (проницаемость: Уровень 6)

• другие меры защиты

Принимать периоды восстановления для регенерации кожи. Рекомендуется профилактическая защита кожи (защитные кремы/мази)

Средства защиты органов дыхания

[image: image6.png]



Аппарат защиты органов дыхания необходим при: образование аэрозоля или тумана. Тип: А (от органических газов и паров с температурой кипения> 65 °C, цветовой код: коричневый).
Контроль воздействия на окружающую среду

Держаться подальше от канализации, поверхностных и грунтовых вод.

	9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	9.1 Информация об основных физических и химических свойств

Внешний вид
Агрегатное состояние 

Запах 

Порог запаха 

вязкая полупрозрачная или матовая жидкость бесцветная или слабоокрашенная 
не имеются данные
не имеются данные

Другие физические и химические параметры
рН (значение) 

Плотность при 20 оС
Точка плавления/замерзания 

Начальная температура кипения и интервал кипения

Температура вспышки в закрытом тигле
Интенсивность испарения 

Воспламеняемость (твердое вещество, газ) 

Пределы взрываемости

• нижний предел взрывоопасности (НПВ) 

• верхний предел взрыва (ВПВ) 

Пределы взрываемости из пылевых облаков 

Давление газа 

Плотность 

Плотность пара 
Объемная плотность
Относительная плотность 

Растворимость(и)

Растворимость в воде
Коэффициент распределения 
н-октанол / вода (log KOW) 

Температура воспламенения

Температура самовоспламенения.

Температура разложения 

Вязкость 

Опасность взрыва 
Окисляющие свойства 
не имеются данные
1,10-1,30 г/см3
не имеются данные
не имеются данные
не имеются данные
не имеются данные

не имеет отношения (жидкость)
эта информация недоступна

эта информация недоступна

эта информация недоступна
эта информация недоступна

эта информация недоступна
эта информация недоступна
эта информация недоступна
эта информация недоступна
эта информация недоступна
эта информация недоступна
эта информация недоступна
эта информация недоступна
эта информация недоступна 
эта информация недоступна
не взрывоопасен
эта информация недоступна
9.2 Другая информация
Нет дополнительной информации


	10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

	10.1 Реактивность

Устойчивый при нормальных условиях использования
10.2 Химическая стабильность

Устойчивый при нормальных условиях.
10.3 Возможность опасных реакций
При надлежащем складировании, хранении и использовании не известно никаких опасных реакций
10.4 Ситуации, которых следует избегать

Нет дополнительной информации
10.5 Несовместимые материалы

Нет дополнительной информации.
10.6 Опасные разложения

Опасные продукты горения: смотреть в разделе 5.

	11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ


Вызывает выраженное раздражение кожи.


Вызывает выраженное раздражение глаз.

	Дыхательная или кожная сенсибилизация

Не классифицируется как респираторный раздражитель или аллерген кожи.
Резюме оценки CMR свойств
Не классифицируется как мутаген зародышевых клеток, канцероген или токсин для репродукции.
• Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени

при однократном воздействии

Не классифицируется как специфический целевой токсикант органов (однократное воздействие).
Риск аспирации

Не классифицируется как представляющий опасность при вдыхании.
Симптомы, связанные с физическими, химическими и токсикологическими

характеристиками
• При проглатывании

рвота, сухость во рту, резкие боли в животе, мышечная слабость, кровавый понос
• При попадании в глаза
резь, слезотечение, краснота
• При вдыхании
повышенная возбудимость, слюно-, слезотечение, сильная головная боль
• При попадании на кожу
сухость, зуд, трещины, покраснение
Другая информация

Нет данных

	12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

	12.1 Токсичность

в соотв. с 1272/2008/EC: Не классифицируется как опасный для водной среды.
Водная токсичность (острая)
Конечная температура

Значение

Вид

Источник

Время воздействия

Загущающий компонент кремнефторстый натрий Na2SiF6
LC100 
50 мг / л
Данио Рерио
ECHA
96 ч
EC50 
35,4 мг / л
Дафния магна
ECHA
48 ч
EC50

≥16,6 ≤ 19,6 мг/л

Pseudokirchneriella subcapitata

ECHA
72 ч

Азотная кислота
LC50
5 800 мг / л
Salmo sp.
ECHA
96 ч
EC50
8 609 мг / л
Дафния магна
ECHA
24 ч
EC50
> 1 700 мг / л
Водоросли
ECHA

10 д
Плавиковая кислота
LC50
164,5 промилле
Салмо Трутта
ECHA
96 ч

EC50
26 - 48 мг / л
Водные личинки трихоптеры
ECHA
96 ч
EC50
43 мг / л
Водоросли
ECHA
96 ч
12.2 Процесс разложения

нет данных
12.3 Потенциал биоаккумуляции
нет данных
12.4 Мобильность в почве
нет данных

12.5 Оценки результатов PBT и vPvB

нет данных

12.6 Другие побочные эффекты

нет данных

	13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

	13.1 Методы утилизации отходов

Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. Удалить содержимое/контейнер в соответствии с местными/региональными/национальными/ международными правилами
Утилизация сточных вод - актуальная информация

В канализацию не сливать.
13.2 Соответствующие положения, касающиеся отходов
Присвоение кодовых номеров/маркировку отходов выполнять в соответствии с Директивой по перечню опасных материалов в соответствии с отраслью и процессом.
13.3 Замечания

Отходы должны быть разделены на категории, которые могут быть обработаны отдельно местными или национальными сооружениями по управлению отходами. Просьба рассмотреть соответствующие национальные или региональные положения.

	14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

	14.1 Номер ООН 

(не подлежит регламентам транспортировки)
14.2 Собственное транспортное наименование ООН 
не имеет отношения
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке
не имеет отношения
14.4 Группа упаковки 

14.5 Экологические опасности 

не имеет отношения 

отсутствует (не опасные для окружающей среды в соотв. с Техническими регламентами)

14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя

Нет дополнительной информации.

14.7 Транспортировка емкостей в соответствии с Приложением II из MARPOL 73/78 и Кодексом КСГМГ

Груз предназначен для перевозки оптом.

14.8 Информация по каждому из Типовых Регламентов ООН

• Перевозка опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом (ДОПОГ/МПОГ/ВОПОГ)

Не подлежит ДОПОГ, МПОГ и ВОПОГ.

• Международный морской код опасных грузов (МКМПОГ)

Не подлежит МКМПОГ.
• Международная ассоциация воздушного транспорта (ИКАО-IATA/DGR)

Не подлежит ИКАО-IATA.


	15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

	15.1 Безопасность, здоровье и экологическая законодательство/регламенты характерные для данного вещества или смеси

Соответствующие положения Европейского союза (ЕС)
· Регламент 649/2012/ЕС о экспорте и импорте опасных химических веществ (PIC)
Не перечислен

· Regulation 1005/2009/EC on substances that deplete the ozone layer (ODS)

Не перечислен
· Регламент 850/2004/EC о стойких органических загрязнителях (СОЗ)
Не перечислен

· Ограничения в соответствии с REACH, Приложении XVII
Не перечислен

· Список веществ, подлежащих санкционированию (REACH, Приложение XIV)
Не перечислен
· Директива 2011/65/ЕС об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS) - Приложения II
Не перечислен

· Регламент 166/2006/ЕС о создании Европейских регистрах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ)
Не перечислен

· Директива 2000/60/EС, устанавливающая рамки для действий Сообщества в области водной политики (РВД)
Не перечислен

Национальные регламенты
Вещество включено в следующие национальные регламенты:
- EINECS/ELINCS (Европа)

15.2 Оценка химической безопасности
Ни одна оценка химической безопасности не проводилась в течение этого вещества.

	16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	 Сокр.

Описания используемых сокращений

CAS 

Chemical Abstracts Service (служба, которая поддерживает наиболее полный список химических веществ)

CLP 
Регламент (EC) № 1272/2008 о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей
CMR 

Канцерогенное, мутагенное или токсичное для репродуктивной системы

EINECS 

Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ

ELINCS 

Европейский перечень выявляемых химических веществ 

MARPOL 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (abbr. of "Marine Pollutant)

NLP

Больше не полимер

PBT 

Стойкое, биологически накапливающееся и токсичное

REACH 

Регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических веществ

vPvB 

Очень устойчивые и очень биоаккумулятивные

ВОПОГ

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям)

ДОПОГ 
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов автомобильным транспортом)

МКМПОГ

Международный код для перевозки опасных грузов морем

МПОГ

Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Регламенты международной перевозки опасных грузов по железным дорогам)
СГС

Согласованная на глобальном уровне системы классификации и маркировки химических веществ", разработанный Организацией Объединенных Наций
Основные литературные ссылки и источники данных

- Регламент (EC) № 1907/2006 (REACH), с поправками, внесенными 453/2010/ЕС 
- Регламент (EC) № 1272/2008 (CLP, ЕС СГС)

Список соответствующих фраз (код и полный текст, как указано в главе 2 и 3)

Код 

Текст

H301
Токсично при проглатывании
H311
Токсично при попадании на кожу
H331
Токсично при вдыхании
Отречение
Данные в этом паспорте безопасности соответствуют тому уровню сведений, которыми мы располагали на день сдачи его в печать. Информация должна служить вам отправной точкой для безопасного обращения с названным в данном паспорте безопасности продуктом при хранении, обработке, транспортировке и утилизации. Данные не относятся к другим продуктам. Поскольку продукт смешивается или перерабатывается с другими материалами, данные из этого паспорта безопасности непереносимы для готовых новых материалов.


14 из 14

_1603259071

_1603259106

_1603259290

_1356962869

